ICS 65.060.01

B 90

DB45

广西壮族自治区地方标准

DB 45/T XXXXX—2020

玉米全程机械化生产技术规程

Technical code of practice for the corn production with machine

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西壮族自治区市场监督管理局  发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由广西壮族自治区农业科学院提出并宣贯。

本标准由广西壮族自治区农业（种植业）标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：广西壮族自治区农业科学院、广西壮族自治区农业科学院玉米研究所。

本标准主要起草人：石达金、吕巨智、范继征、唐国荣、程伟东、黄开健、时成俏、闫飞燕、

张述宽、唐照磊、钟昌松、马开彪。

引  言

随着我国工业化、城镇化和农业现代化进程的加快，农村普遍出现劳动力向城市转移，广西农村的经济发展很不平衡，同时比周边省市更为落后，导致本地区农村的劳动力外出务工的趋势更加突出，客观上要求农业生产方式由小规模的传统种植，逐渐转变为机械化集约化生产，国内外的实践已经证明，大力发展玉米的机械化生产，有利于减轻农民的劳动强度、促进农业节本增效、提高农民收入、促进农村劳动力转移、提高粮食自给率和劳动生产率。目前我区玉米的全程机械化栽培技术还缺乏统一标准，在生产和管理效率不高，不利于玉米全程机械化生产的可持续健康发展。因此在试验示范的基础上，研究并制订本规程，对于发展和规范我区玉米全程机械化生产，提高粮食的综合生产能力、促进农民增收，农业增产、增效和绿色可持续发展具有十分重要的意义。

玉米全程机械化生产技术规程

- 范围

本标准规定了玉米机械化生产的品种选择、机械耕整地、播种、田间管理、收获、收后处理。

本标准适用于广西境内玉米全程机械化的生产。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4404.1  粮食作物种子  第1部分：禾谷类

GB/T 8321（所有部分）  农药合理使用准则

NY/T 496  肥料合理使用准则  通则

NY/T 503  中耕作物单粒（精密）播种机  作业质量

NY/T 1355  玉米收获机作业质量

- 品种选择

  - 选种

应选用通过国家或省级审定的，且由当地农业部门推广的熟期适宜、丰产稳产、高抗优质的玉米品种。

  - 包衣

应选用经过精选、分级处理的玉米种子，种子质量应符合GB 4404.1的规定，且种子纯度＞99%，净度＞98%，发芽率＞85%，含水量＜14%。

  - 拌种

玉米种子宜进行包衣处理，未包衣的种子，播种前应根据当地病虫害常年发生情况，有针对性地选择防治药剂进行拌种处理。

- 机械耕整地

  - 耕地原则

应根据当地的农艺要求、种植模式、土壤条件和地表秸秆覆盖状况选择机械耕整地作业方式与作业时机。整地技术视前茬而定，玉米整地在前茬作物收获后及时进行深耕翻土，深耕深度≥20 cm。耕后及时耙耢保墒，耕耙后的地表平整，地头横耕、耙整齐。

  - 机械根茬粉碎还田作业

根茬粉碎长度＜5 cm，粉碎合格率＞90%，根茬清除率＞95%，碎茬混合在土壤中，作业后耕层土壤细碎平整，碎土率＞98%。

  - 机械深松作业

深松的深度视耕层的厚度而定，以打破犁底层为主，一般在25 cm～30 cm为宜，同一地块，各行深度误差 ≤±2 cm，深松后地表无明显的起伏不平。

  - 机械旋耕作业

旋耕深度≥15 cm，耕深稳定性＞85%，全耕层碎土率＞70%，地表平整度＜5 cm。

- 播种

  - 播种前处理

播种前可在晴天的中午将选好的种子摊在地上或席子上3 cm～5 cm厚，连续翻晒5 h～8 h。

  - 适时播种

春播宜在土壤5 cm～10 cm深处、土温稳定在12 ℃以上、土壤含水量13%左右进行播种。覆膜栽培可比露地早播7 d～10 d。秋播土壤含水量在65%以下，机械能进地不下陷即可进行。土壤含水量不足时，待播种后及时喷水增墒。

  - 播种密度

- 应按照当地的玉米品种特性、土壤肥力、水分条件、光照条件和地形地貌等因素确定合适的播种量，平地及肥力好的地区种植密度宜为3 300株/667 m2～3 600株/667 m2，山区或肥力偏低的地区种植密度宜为3 000株/667 m2～3 300株/667 m2。

  - 精量下种

各地应按照当地的玉米品种特性，选定合适的播种量，保证亩株数符合农艺要求，宜采用机械化精量播种技术，作业质量符合NY/T 503的规定。

  - 播种深度

种子播在耕层土壤中的位置在覆土后离地表的距离4 cm～5 cm，误差≤1 cm。

  - 施基肥

    - 肥料选择应根据各地玉米产量目标和地力水平，施肥与播种同时进行。种肥应在种子的侧下方，与种子相隔5 cm左右，施肥应为均匀连续的条施，无断条或漏施。

    - 宜用玉米专用缓释复合肥，化肥宜用缓效控释肥，宜进行测土配方施肥。

  - 播种方法

    - 播种机采取等行距播种时，可调最大行距为66 cm，播幅间行距误差＜5 cm。也可采取宽窄行播种，宽行行距为85 cm，窄行行距45 cm。

    - 种子落在行沟后，以行沟中心线为基准左右偏差≤3 cm。

    - 调整播种机上变速箱手杆，变换到所需的档位，当计算后的株距与变速箱数值不相等时，挂在数值最接近的档位，要求播种时株距均匀一致，误差≤20%。

    - 播种后盖土均匀严密，无露种、露肥现象。

  - 注意事项

播种作业注意事项参见附录A。

- 田间管理

  - 灌溉

    - 在玉米拔节孕穗期、抽穗开花期和灌浆成熟期，应根据田间持水量的情况适时进行灌溉。

    - 应根据当地条件选择畦灌、沟灌、管灌、喷灌、滴灌和渗灌等灌溉方式。

  - 中耕施肥

    - 在玉米拔节或大喇叭口期，采用高地隙中耕施肥机具，进行中耕施肥机械化作业，一次完成开沟、施肥、培土等工序。

    - 施肥量和施肥类型应根据土壤肥力、产量水平和肥料养分含量等情况确定，施肥应符合NY/T 496的规定。

    - 中耕追肥作业的机具应具有良好的行间通过性能、无明显伤根，伤苗率小于3%，追肥深度6 cm～8 cm，追肥部位在植株行侧10 cm～15 cm处，无明显断条，施肥后覆土严密。

  - 除草

在玉米播种后出苗前或播种的同时，喷洒除草剂进行封闭除草作业，未封闭除草剂或封闭失败时，在玉米3～5叶期进行苗后化学除草作业。

  - 病虫害防治

    - 防治原则

- 根据当地玉米病虫草害的发生规律，在苗期、穗期和花粒期合理选用农药品种及用量，采取综合防治措施进行防治作业。施用农药应符合GB/T 8321（所有部分）的规定。

    - 植保机械喷药

      - 植保机械除智能飞机外，还有自走式喷杆喷雾机、手推喷雾机、小型背负式机动喷雾器等，喷药应以病虫测报防治时间为准，及时进行防控。

      - 在玉米生产中后期，可采用自走式高架喷杆喷雾机或农用航空智能施药机械进行机械施药防治病虫害作业。

      - 在风大、水肥条件好、种植密度大、品种易倒伏、玉米生长偏旺的地块，根据需要可喷施生长调节剂进行化学调控作业。

- 收获

  - 收获期

玉米进入完熟期，宜适时进行机械收获。实施秸秆还田的玉米收获宜在果穗籽粒成熟后3 d～5 d再进行作业。粮饲兼用玉米，宜在腊熟期末收获。

  - 收获方式

采用籽粒收获时,玉米籽粒含水率应不大于25%。当玉米籽粒含水率大于25%时，采用摘穗收获方式。

  - 机具选择

根据当地玉米种植规格、品种、所具备的动力机械收获要求等条件，可选择悬挂式、自走式、牵引式等适宜的玉米联合收割机参见附录B。

  - 玉米收获机作业质量要求

作业质量见表1。

- 玉米联合收获作业质量指标

| 收获果穗 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 籽粒损失率/% ≤ | 2.0 |
|  | 果穗损失率/% ≤ | 3.0 |
|  | 籽粒破碎率/% ≤ | 1.0 |
|  | 果穗含杂率/% ≤ | 5.0 |
|  | 苞叶未剥净率/% ≤ | 15 |
|  | 残茬高度/mm ≤ | 80 |
|  | 还田秸秆粉碎合格率/% ≥ | 90 |
|  | 还田秸秆抛撒不均匀率/% ≤ | 20 |
|  | 收获籽粒的玉米含水率/% ≤ | 25 |
|  | 收获青贮的秸秆含水量/% ≥ | 65 |
|  | 收获后田间状况 | 秸秆、根茬粉碎后应做到抛撒均匀无堆积或条状堆积现象 |
| 收获青贮 | 秸秆切碎长度/cm ≤ | 3 |
|  | 秸秆切碎合格率/% ≥ | 85 |
|  | 割茬高度/cm ≤ | 15 |
|  | 收割损失率/% ≤ | 5 |
|  | 秸秆含水量/% ≥ | 65 |
| - 秸秆还田粉碎长度不大于10 cm为宜。 - 苞叶未剥净率仅针对收果穗且带剥皮功能的玉米联合收获机。 - 收获机作业质量应符合NY/T 1355的规定。 |  |  |

  - 玉米收获机安全作业注意事项

安全作业注意事项参见附录C。

  - 清理

采用地膜覆盖种植的地区或地块，应在玉米收获后适时回收残膜，残膜回收机具的表层拾净率应不小于75%，深层拾净率不小于65%。

- 收后处理

  - 秸秆处理

玉米收获后的秸秆应进行粉碎还田或回收处理。粉碎还田的秸秆，其粉碎长度应不大于10 cm，残茬高度不大于8 cm，粉碎长度合格率不小于80%。收获青贮或其他需要回收的秸秆，宜打捆后运出。

  - 果穗处理

收获后的玉米应及时进行烘干处理。采用摘穗收获的可集中进行通风凉晒，采用籽粒收获的宜采用玉米烘干机械进行降水处理，水分降至13%～15%为宜。

- （资料性附录）
播种作业注意事项

  - 播种作业注意事项

    - 机具升降要平稳，避免快升快降，损坏机具，机具未提起时，不得倒退或转弯。

    - 作业前要进行田间调查、排除或避开障碍物后方可进行，作业中减少不必要的停车，以减少种子或化肥的堆积或断垄。

    - 注意观察，防止堵塞，在雨后土壤湿度较大时，容易出现种子或肥料堵塞现象；另外残留在土壤中的秸秆处理不当时，播种机的开沟器容易造成秸秆堵塞，要注意清理，如果发现异常，要及时停车检查、排除故障，并对作业不合格的地方重新作业。

    - 注油、加种、加肥、清理杂物等必须在停车后进行，加种（肥）前应确保种（肥）箱内没有杂物后方可进行。

    - 每班作业结束后，要对播种机进行清洁、保养，清除粘在各部位上的泥土和杂草、紧固松动的螺母，链条和飞轮应经常涂抹机油，清除肥料箱内剩余的肥料，以免肥料溶化腐蚀造成堵塞肥箱的出口。具备拖拉机的可选择悬挂式、牵引式玉米联合收割机。

- （资料性附录）
机具选择

  - 机具选择

    - 具备拖拉机的可选择悬挂式、牵引式玉米联合收割机。

    - 经济条件好或不具备动力机械的可选择自走式联合收获机。

    - 要求秸秆粉碎回收做饲料的应选择茎穗兼收型玉米联合收割机。

    - 玉米收获机行距应与种植行距相适应，行距偏差不宜超过5 cm，目前生产上普遍应用自走式联合收割机，其机型主要有摘穗型和摘穗脱粒型两种。摘穗型联合收割机可一次完成摘穗、集穗、自卸、秸秆还田作业；摘穗脱粒型可一次完成收割、脱粒、清选、集装、自卸、粉碎还田等作业。各地可根据生产实际需要进行选择。广西玉米主产区应以中小型摘穗联合收割机为主。

- （资料性附录）
收割机安全作业注意事项

  - 收割机安全作业注意事项

    - 作业前，驾驶、操作人员对田间影响作业的沟渠、水井、树桩、电杆拉线等障碍物有所了解，并设置醒目的警示标志。

    - 应按要求配备作业人员和辅助人员及运输车辆，人员之间应能熟悉作业环节，并配合密切。机组应按使用说明书规定的速度作业，尽量避免中途停车、变速和倒车作业。

    - 适宜收获的土壤情况是土壤含水量不大于15%，田间土壤相对含水率＜65%，如土壤湿度大、易下陷的地块或砖石过多的地块则不适宜机械收获作业。

    - 坡度大于8%的地块收获机容易打滑或翻车，也不适宜机械收获。

    - 正式作业前，可先收获地横头8 m～10 m，便于机组倒车或掉头。

    - 玉米联合收获机每个作业季节完毕后，应按使用说明书要求进行全面保养。应进行除草、清洁、放水、放油、加润滑油（脂）、易损件更换或维修等。维护保养后的机具应妥善存放。

___________________________