| ICS | 65.020 |
| --- | --- |
| CCS | B 34 |

45

广西壮族自治区地方标准

DB 45/T XXXX—XXXX

甘蔗品质的分析方法  第7部分：可溶性二氧化硅的测定

Analysis method of sugarcane quality—Part 7: determination of soluble silicon dioxide

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西壮族自治区市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件为DB45/T 2206《甘蔗品质的分析方法》的第7部分。DB45/T 2206已经发布了以下部分：

- 第1部分：样品的采集和预处理。

- 第2部分：还原糖分的测定（兰—艾农恒容法）。

- 第3部分：自然磷酸值的测定。

本文件由广西壮族自治区农业科学院提出并宣贯。

本文件由广西糖业标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所、广西标准化协会、农业农村部甘蔗品质监督检测测试中心（南宁）、广西大学、广西农业职业技术学院。

本文件主要起草人：王天顺、蓝冬丽、蒋文艳、陈伟、谢宏昭、廖洁、杨玉霞、黄林华、王海军、何洁、宁德娇、莫磊兴、闫飞燕、莫耀林、石敏、乔双雨、张敏。

引言

甘蔗是制糖工业的主要原料，从国民经济意义上来看，不单要求高产量，同时还要求有高品质。在制糖生产中甘蔗成分的变化影响甘蔗制糖过程。指导制糖企业开展甘蔗品质的分析，确保测定数据科学、精确，对制糖产业发展以及促进甘蔗科学研究和甘蔗工农业生产具有重要的意义。DB45/T XXXX《甘蔗品质的分析方法》分为如下部分：

- 第1部分：样品的采集和预处理。目的在于更好的对甘蔗品质展开分析，提高样品的采集和处理质量。

- 第2部分：还原糖分的测定（兰—艾农恒容法）。目的在于使甘蔗的还原糖分的检测更快速简便，分析测定结果可靠性强。

- 第3部分：自然磷酸值的测定。目的在于指导制糖企业开展甘蔗自然磷酸值测定，确保自然磷酸值测定数据科学、精确。

- 第4部分：蔗汁重力纯度的测定。目的在于指导制糖企业、甘蔗育种机构开展甘蔗蔗汁重力纯度测定，确保蔗汁重力纯度测定数据科学、精确。

- 第5部分：硫酸盐含量的测定。目的在于指导制糖企业开展甘蔗蔗汁硫酸盐含量测定，确保蔗汁硫酸盐含量的测定数据科学、精确。

- 第6部分：氯化物含量的测定。目的在于指导制糖企业开展甘蔗蔗汁氯化物含量测定，确保蔗汁氯化物含量测定数据科学、精确。

- 第7部分：可溶性二氧化硅的测定。目的在于指导制糖企业开展甘蔗蔗汁可溶性二氧化硅测定，确保蔗汁可溶性二氧化硅含量测定数据科学、精确。

- 第8部分：胶体含量的测定。目的在于指导制糖企业开展甘蔗蔗汁胶体含量测定，确保蔗汁胶体含量测定数据科学、精确。

- 第9部分：总氮含量的测定。目的在于指导制糖企业开展甘蔗蔗汁总氮含量测定，确保蔗汁总氮含量测定数据科学、精确。

- 第10部分：……。

蔗汁中可溶性二氧化硅含量，通常用每100 g固溶物所含的二氧化硅（SiO2）克数表示。二氧化硅的溶解是一个化学反应过程，可溶态的二氧化硅是一个单体初始态，通常称为单硅酸，在高浓度和高温下，单硅酸迅速发生聚合反应，先生成低分子量的多硅酸，继而变成胶体粒子的较大聚合体。硅酸以溶胶状态存在，在制糖过程中是一种有害的非糖分，在蒸发罐中有硅酸所生成的积垢很难除去，其测定结果是否精准，对蔗汁澄清过程中沉降特性及泥汁百分数有很大的影响。而且在煮糖结晶时，硅酸积聚在晶体上，对糖制品质量产生不利影响。准确测定蔗汁中可溶性二氧化硅含量，为蔗汁澄清工艺提供数据支撑，进而在制糖澄清工艺过程中采取相应的措施，保证糖制品质量，提高糖厂的经济效益。

甘蔗品质的分析方法  第7部分：可溶性二氧化硅的测定

范围

本部分描述了测定甘蔗汁中可溶性二氧化硅含量的原理、试剂、仪器设备、测定步骤、计算及结果表示、精密度。

本部分适用于甘蔗汁中可溶性二氧化硅含量的测定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 601  化学试剂  标准滴定溶液的制备

GB/T 603  化学试剂  试验方法中所用制剂及制品的制备

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

DB45/T XXXX.4  甘蔗品质的分析方法  第4部分：蔗汁重力纯度的测定

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

可溶性二氧化硅含量  soluble silicon dioxide content

蔗汁本身含可溶性二氧化硅的量，通常用每100 g固溶物所含的二氧化硅（SiO2）克数表示。

原理

在酸性条件下，蔗汁中可溶性二氧化硅与钼酸铵反应，生成可溶性黄色硅钼杂多酸络合物。黄色硅钼杂多酸络合物在还原剂作用下生成蓝色硅钼杂多酸，蓝色的深浅与二氧化硅含量成比例，蓝色硅钼杂多酸在660 nm处的吸光度值与二氧化硅的浓度成正比。用分光光度计测定试样溶液的吸光度,与标准系列比较定量。

试剂

除另有说明外，所用试剂均为分析纯，实验用水应符合GB/T 6682的要求。试验中所需标准滴定溶液、制剂及制品，在没有注明其他要求时均按GB/T 601、GB/T 603的规定制备。

高锰酸钾溶液(6 g/L)：称取6.0 g高锰酸钾（KMnO4），用200 mL水溶解，移入1 000 mL容量瓶中加水至刻度，摇匀，贮于聚乙烯瓶中，避光保存。

钼酸铵溶液(100 g/L) ：称取100.0 g钼酸铵[(NH4)6Mo7O24·4H2O]，用200 mL水溶解，移入1 000 mL容量瓶中加水至刻度，摇匀，贮于聚乙烯瓶中，避光保存。

柠檬酸铵溶液(200 g/L)：称取200.0 g柠檬酸铵 [C6H5O7(NH4)3]，用200 mL水溶解后，移入1 000 mL容量瓶中加水至刻度，摇匀。

盐酸溶液(1:10)：量取1体积的盐酸（1.19 g/cm3）加入10体积的水中混合。

还原剂溶液：

称取90.0g焦性亚硫酸钠溶于800 mL水中；

称取7.0 g无水亚硫酸钠，加1.5g 1-氨基-2-萘-4-磺酸，溶解稀释至100 mL；

将(a)(b)混合稀释至1 000 mL，储于棕色瓶中，冷藏。

无水碳酸钠。

二氧化硅。

二氧化硅标准溶液：称取0.750 g无水碳酸钠和0.05 g二氧化硅，于铂坩埚内加热熔化，并继续烧至呈透明流体状态为止。冷却后用水溶解，定容至250 mL。

仪器设备

压榨机。

铂坩埚。

天平：感量0.001g、0.1 g。

分光光度计：波长范围（325 nm～800 nm），波长准确度（±2 nm）。

容量瓶：100 mL、250 mL、1 000 mL。

烧杯：100 mL、250 mL、1 000 mL。

吸量管：1 mL、2 mL、5 mL、10 mL、50 mL。

附温糖锤度计或折光锤度计。

精密温度计：0 ℃～50 ℃，精度 0.1 ℃。

定性滤纸。

秒表。

筛网：150μm（100目）。

测定步骤

标准曲线的绘制

分别吸取二氧化硅标准溶液于7个100 mL容量瓶中，使二氧化硅含量分别为0 mg、0.1 mg、0.2 mg、0.4 mg、0.6 mg、0.8 mg、1.0 mg，各加入40 mL水，再加入10 mL高锰酸钾溶液(5.2)、10 mL钼酸铵溶液(5.3)和5 mL盐酸溶液(5.5)。1 min后加入10 mL柠檬酸铵溶液(5.4)，2.5 min 后加入10 mL还原剂溶液(5.6)用水稀释并定容。每加一种溶液后摇动容量瓶使溶液充分混合，静置1 h后，显示稳定蓝色时于波长660 nm处测定溶液吸光度。以二氧化硅含量为纵坐标，对应的吸光度为横坐标绘制标准曲线，求线性回归方程。

试样的测定

将压榨的蔗汁混匀后过150 μm（100目）筛网滤去蔗渣，再用滤纸过滤，吸取1 mL～10 mL过滤后的蔗汁于100 mL容量瓶中，加入40 mL水。再依次加入10 mL高锰酸钾溶液(5.2)、10 mL钼酸铵溶液(5.3)和5 mL盐酸溶液(5.5)。1 min 后加入10mL柠檬酸铵溶液(5.4)，2.5 min 后加入10 mL还原剂溶液(5.6)用水稀释并定容。每加一种溶液后摇匀。静置1 h后，显示稳定蓝色时于波长660 nm处测定溶液吸光度，记录吸光度A。

另吸取相同体积过滤后的蔗汁于100 mL容量瓶中，加入40 mL水。再依次准确加入10mL高锰酸钾溶液(5.2)、10 mL柠檬酸铵溶液(5.4)、10 mL钼酸铵溶液(5.3)和5 mL盐酸溶液(5.5)，用水定容静置1 h后，于波长660 nm处测定溶液吸光度，记录吸光度A0。

前后测定吸光度之差即为样液中二氧化硅吸光度，代入线性回归方程计算样液中二氧化硅含量，具体计算如下：

- 样液前后测定吸光度之差X, 按式（1）计算。

……………………………………	(1)

式中：

X——样液吸光度之差；

A——样液吸光度；

A0——样液吸光度。

样液中二氧化硅含量S0，按式（2）计算。

…………………………………… (2)

式中：

S0——样液中二氧化硅含量，单位为毫克（mg）；

X——样液吸光度之差；

a——线性回归方程一次项系数；

b——线性回归方程常数项。

蔗汁锤度

按DB45/T XXXX.4的规定执行。

计算及结果表示

蔗汁中二氧化硅含量S，以榨出汁的每100 g固溶物所含的二氧化硅（SiO2）质量表示，按式（3）计算。

(3)

式中：

S——蔗汁中二氧化硅含量，单位为克（g）；

S0——样液中二氧化硅含量，单位为毫克（mg）；

V——蔗汁体积，单位为毫升（mL）；

d——蔗汁视密度（20 ℃），用蔗汁锤度查附录A得到；

B——蔗汁锤度（20 ℃），单位为锤度（°Bx）；

取平行测定值的算术平均值为测定结果，保留小数点后两位。

精密度

在重复条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的5％。

其他

本方法检出限为0.06 mg/L，定量限为0.2 mg/L。

（资料性）
蔗汁锤度-视密度对照表

蔗汁锤度-视密度对照表见表A.1。

锤度-视密度对照表

| 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) | 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) | 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) | 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) | 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 0.99717 | 0.1 | 0.99756 | 0.2 | 0.99795 | 0.3 | 0.99834 | 0.4 | 0.99872 |
| 0.5 | 0.99911 | 0.6 | 0.99950 | 0.7 | 0.99989 | 0.8 | 1.00028 | 0.9 | 1.00067 |
| 1.0 | 1.00106 | 1.1 | 1.00145 | 1.2 | 1.00184 | 1.3 | 1.00223 | 1.4 | 1.00261 |
| 1.5 | 1.00300 | 1.6 | 1.00339 | 1.7 | 1.00378 | 1.8 | 1.00417 | 1.9 | 1.00456 |
| 2.0 | 1.00495 | 2.1 | 1.00534 | 2.2 | 1.00574 | 2.3 | 1.00613 | 2.4 | 1.00652 |
| 2.5 | 1.00691 | 2.6 | 1.00730 | 2.7 | 1.00769 | 2.8 | 1.00809 | 2.9 | 1.00848 |
| 3.0 | 1.00887 | 3.1 | 1.00927 | 3.2 | 1.00966 | 3.3 | 1.01006 | 3.4 | 1.01045 |
| 3.5 | 1.01084 | 3.6 | 1.01124 | 3.7 | 1.01163 | 3.8 | 1.01203 | 3.9 | 1.01243 |
| 4.0 | 1.01282 | 4.1 | 1.01322 | 4.2 | 1.01361 | 4.3 | 1.01401 | 4.4 | 1.01441 |
| 4.5 | 1.01480 | 4.6 | 1.01520 | 4.7 | 1.01560 | 4.8 | 1.01600 | 4.9 | 1.01640 |
| 5.0 | 1.01680 | 5.1 | 1.01719 | 5.2 | 1.01759 | 5.3 | 1.01799 | 5.4 | 1.01839 |
| 5.5 | 1.01879 | 5.6 | 1.01919 | 5.7 | 1.01955 | 5.8 | 1.01999 | 5.9 | 1.02040 |
| 6.0 | 1.02080 | 6.1 | 1.02120 | 6.2 | 1.02160 | 6.3 | 1.02200 | 6.4 | 1.02241 |
| 6.5 | 1.02281 | 6.6 | 1.02321 | 6.7 | 1.02362 | 6.8 | 1.02402 | 6.9 | 1.02442 |
| 7.0 | 1.02483 | 7.1 | 1.02523 | 7.2 | 1.02564 | 7.3 | 1.02604 | 7.4 | 1.02645 |
| 7.5 | 1.02685 | 7.6 | 1.02726 | 7.7 | 1.02766 | 7.8 | 1.02807 | 7.9 | 1.02848 |
| 8.0 | 1.02888 | 8.1 | 1.02929 | 8.2 | 1.02970 | 8.3 | 1.03011 | 8.4 | 1.03052 |
| 8.5 | 1.03093 | 8.6 | 1.03133 | 8.7 | 1.03174 | 8.8 | 1.03215 | 8.9 | 1.03256 |
| 9.0 | 1.03297 | 9.1 | 1.03338 | 9.2 | 1.03379 | 9.3 | 1.03420 | 9.4 | 1.03461 |
| 9.5 | 1.03503 | 9.6 | 1.03544 | 9.7 | 1.03585 | 9.8 | 1.03626 | 9.9 | 1.03667 |
| 10.0 | 1.03709 | 10.1 | 1.03750 | 10.2 | 1.03791 | 10.3 | 1.03833 | 10.4 | 1.03874 |
| 10.5 | 1.03916 | 10.6 | 1.03957 | 10.7 | 1.03999 | 10.8 | 1.04040 | 10.9 | 1.04082 |
| 11.0 | 1.04123 | 11.1 | 1.04165 | 11.2 | 1.04207 | 11.3 | 1.04248 | 11.4 | 1.04290 |
| 11.5 | 1.04332 | 11.6 | 1.04373 | 11.7 | 1.04415 | 11.8 | 1.04457 | 11.9 | 1.04499 |
| 12.0 | 1.04541 | 12.1 | 1.04583 | 12.2 | 1.04625 | 12.3 | 1.04667 | 12.4 | 1.04709 |
| 12.5 | 1.04750 | 12.6 | 1.04793 | 12.7 | 1.04835 | 12.8 | 1.04877 | 12.9 | 1.04919 |
| 13.0 | 1.04961 | 13.1 | 1.05003 | 13.2 | 1.05046 | 13.3 | 1.05088 | 13.4 | 1.05130 |
| 13.5 | 1.05172 | 13.6 | 1.05215 | 13.7 | 1.05257 | 13.8 | 1.05300 | 13.9 | 1.05342 |
| 14.0 | 1.05385 | 14.1 | 1.05427 | 14.2 | 1.05470 | 14.3 | 1.05512 | 14.4 | 1.05555 |
| 14.5 | 1.05598 | 14.6 | 1.05640 | 14.7 | 1.05683 | 14.8 | 1.05726 | 14.9 | 1.05768 |

表A.1  锤度-视密度对照表（续）

| 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) | 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) | 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) | 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) | 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.0 | 1.05811 | 15.1 | 1.05854 | 15.2 | 1.05897 | 15.3 | 1.05940 | 15.4 | 1.05983 |
| 15.5 | 1.06026 | 15.6 | 1.06069 | 15.7 | 1.06112 | 15.8 | 1.06155 | 15.9 | 1.06198 |
| 16.0 | 1.06241 | 16.1 | 1.06284 | 16.2 | 1.06327 | 16.3 | 1.06370 | 16.4 | 1.06414 |
| 16.5 | 1.06457 | 16.6 | 1.06500 | 16.7 | 1.06544 | 16.8 | 1.06587 | 16.9 | 1.06630 |
| 17.0 | 1.06671 | 17.1 | 1.06717 | 17.2 | 1.06761 | 17.3 | 1.06804 | 17.4 | 1.06848 |
| 17.5 | 1.06891 | 17.6 | 1.06935 | 17.7 | 1.06978 | 17.8 | 1.07022 | 17.9 | 1.07066 |
| 18.0 | 1.07110 | 18.1 | 1.07153 | 18.2 | 1.07197 | 18.3 | 1.07241 | 18.4 | 1.07285 |
| 18.5 | 1.07329 | 18.6 | 1.07373 | 18.7 | 1.07417 | 18.8 | 1.07461 | 18.9 | 1.07505 |
| 19.0 | 1.07549 | 19.1 | 1.07593 | 19.2 | 1.07637 | 19.3 | 1.07681 | 19.4 | 1.07725 |
| 19.5 | 1.07769 | 19.6 | 1.07814 | 19.7 | 1.07858 | 19.8 | 1.07902 | 19.9 | 1.07947 |
| 20.0 | 1.07991 | 20.1 | 1.08035 | 20.2 | 1.08080 | 20.3 | 1.08124 | 20.4 | 1.08169 |
| 20.5 | 1.08213 | 20.6 | 1.08258 | 20.7 | 1.08302 | 20.8 | 1.08347 | 20.9 | 1.08392 |
| 21.0 | 1.08436 | 21.1 | 1.08481 | 21.2 | 1.08526 | 21.3 | 1.08571 | 21.4 | 1.08616 |
| 21.5 | 1.08660 | 21.6 | 1.08705 | 21.7 | 1.08750 | 21.8 | 1.08795 | 21.9 | 1.08840 |
| 22.0 | 1.08885 | 22.1 | 1.08930 | 22.2 | 1.08975 | 22.3 | 1.09020 | 22.4 | 1.09066 |
| 22.5 | 1.09111 | 22.6 | 1.09156 | 22.7 | 1.09201 | 22.8 | 1.09247 | 22.9 | 1.09292 |
| 23.0 | 1.09337 | 23.1 | 1.09383 | 23.2 | 1.09428 | 23.3 | 1.09473 | 23.4 | 1.09519 |
| 23.5 | 1.09564 | 23.6 | 1.09610 | 23.7 | 1.09656 | 23.8 | 1.09701 | 23.9 | 1.09747 |
| 24.0 | 1.09792 | 24.1 | 1.09838 | 24.2 | 1.09884 | 24.3 | 1.09930 | 24.4 | 1.09976 |
| 24.5 | 1.10021 | 24.6 | 1.10067 | 24.7 | 1.10113 | 24.8 | 1.10159 | 24.9 | 1.10205 |
| 25.0 | 1.10251 | 25.1 | 1.10297 | 25.2 | 1.10343 | 25.3 | 1.10389 | 25.4 | 1.10435 |
| 25.5 | 1.10482 | 25.6 | 1.10528 | 25.7 | 1.10574 | 25.8 | 1.10620 | 25.9 | 1.10667 |
| 26.0 | 1.10713 | 26.1 | 1.10759 | 26.2 | 1.10759 | 26.3 | 1.10806 | 26.4 | 1.10899 |
| 26.5 | 1.10945 | 26.6 | 1.10992 | 26.7 | 1.11038 | 26.8 | 1.11085 | 26.9 | 1.11131 |
| 27.0 | 1.11178 | 27.1 | 1.11225 | 27.2 | 1.11272 | 27.3 | 1.11318 | 27.4 | 1.11465 |
| 27.5 | 1.11412 | 27.6 | 1.11459 | 27.7 | 1.11506 | 27.8 | 1.11553 | 27.9 | 1.11600 |
| 28.0 | 1.11647 | 28.1 | 1.11694 | 28.2 | 1.11741 | 28.3 | 1.11788 | 28.4 | 1.11835 |
| 28.5 | 1.11882 | 28.6 | 1.11929 | 28.7 | 1.11977 | 28.8 | 1.12024 | 28.9 | 1.12071 |
| 29.0 | 1.12119 | 29.1 | 1.12166 | 29.2 | 1.12214 | 29.3 | 1.12261 | 29.4 | 1.12308 |
| 29.5 | 1.12365 | 29.6 | 1.12404 | 29.7 | 1.12451 | 29.8 | 1.12499 | 29.9 | 1.12546 |
| 30.0 | 1.12594 | 30.1 | 1.12642 | 30.2 | 1.12690 | 30.3 | 1.12737 | 30.4 | 1.12785 |
| 30.5 | 1.12833 | 30.6 | 1.12881 | 30.7 | 1.12929 | 30.8 | 1.12977 | 30.9 | 1.13025 |
| 31.0 | 1.13073 | 31.1 | 1.13121 | 31.2 | 1.13169 | 31.3 | 1.13217 | 31.4 | 1.13266 |
| 31.5 | 1.13314 | 31.6 | 1.13362 | 31.7 | 1.13410 | 31.8 | 1.13459 | 31.9 | 1.13507 |
| 32.0 | 1.13555 | 32.1 | 1.13604 | 32.2 | 1.13652 | 32.3 | 1.13701 | 32.4 | 1.13749 |
| 32.5 | 1.13798 | 32.6 | 1.13846 | 32.7 | 1.13895 | 32.8 | 1.13944 | 32.9 | 1.13992 |