| ICS | 65.020 |
| --- | --- |
| CCS | B 34 |

45

广西壮族自治区地方标准

DB 45/T XXXX—XXXX

甘蔗品质的分析方法  第5部分：硫酸盐含量的测定

Analysis method of sugarcane quality—Part 5: determination of sulphate content

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西壮族自治区市场监督管理局  发布

目次

前言	II

引言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  原理	1

5  试剂	1

6  仪器设备	2

7  测定步骤	2

8  计算及结果表示	2

9  精密度	3

附录A（资料性）  蔗汁锤度-视密度对照表	4

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件为DB45/T 2206《甘蔗品质的分析方法》的第5部分。DB45/T 2206已经发布了以下部分：

第1部分：样品的采集和预处理。

第2部分：还原糖分的测定（兰—艾农恒容法）。

第3部分：自然磷酸值的测定。

本文件由广西壮族自治区农业科学院提出并宣贯。

本文件由广西糖业标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所、农业农村部甘蔗品质监督检测测试中心（南宁）、贵港市农产品质量安全监督检验测试中心、广西标准化协会、广西大学、广西农业职业技术学院。

本文件主要起草人：王天顺、谢宏昭、何洁、杨玉霞、莫薇、黄林华、陈伟、蒋文艳、廖洁、王海军、宁德娇、莫磊兴、闫飞燕、莫耀林、蓝冬丽、陈泳锨、石敏、李媛媛、李雪华、梁宇斌、乔双雨。

引言

甘蔗是制糖工业的主要原料，从国民经济意义上来看，不单要求高产量，同时还要求有高品质。在制糖生产中甘蔗成分的变化影响甘蔗制糖过程。指导制糖企业开展甘蔗品质的分析，确保测定数据科学、精确，对制糖产业发展以及促进甘蔗科学研究和甘蔗工农业生产具有重要的意义。DB45/T 2206《甘蔗品质的分析方法》分为如下部分。

第1部分：样品的采集和预处理。目的在于更好的对甘蔗品质展开分析，提高样品的采集和处理质量。

第2部分：还原糖分的测定（兰—艾农恒容法）。目的在于使甘蔗的还原糖分的检测更快速简便，分析测定结果可靠性强。

第3部分：自然磷酸值的测定。目的在于指导制糖企业开展甘蔗自然磷酸值测定，确保自然磷酸值测定数据科学、精确。

第4部分：蔗汁重力纯度的测定。目的在于指导制糖企业、甘蔗育种机构开展甘蔗蔗汁重力纯度测定，确保蔗汁重力纯度测定数据科学、精确。

第5部分：硫酸盐含量的测定。目的在于指导制糖企业开展甘蔗蔗汁硫酸盐含量测定，确保蔗汁硫酸盐含量的测定数据科学、精确。

第6部分：氯化物含量的测定。目的在于指导制糖企业开展甘蔗蔗汁氯化物含量测定，确保蔗汁氯化物含量测定数据科学、精确。

第7部分：可溶性二氧化硅的测定。目的在于指导制糖企业开展甘蔗蔗汁可溶性二氧化硅测定，确保蔗汁可溶性二氧化硅含量测定数据科学、精确。

第8部分：胶体含量的测定。目的在于指导制糖企业开展甘蔗蔗汁胶体含量测定，确保蔗汁胶体含量测定数据科学、精确。

第9部分：总氮含量的测定。目的在于指导制糖企业开展甘蔗蔗汁总氮含量测定，确保蔗汁总氮含量测定数据科学、精确。

第10部分：……。

蔗汁中硫酸盐含量，通常用每100 g固溶物所含的硫酸根克数表示，其测定结果是否科学、精准，会对制糖工艺澄清效果和糖制品质量有很大影响，硫酸根含量过大是糖制品中电导灰分超标的主要因素。蔗汁中硫酸盐含量高，易在蒸发罐中产生积垢，而硫酸钙是坚硬且不易除去的积垢主要成分，它既不溶于酸，也不易用机械方法除出，会影响蒸发罐的传热效率。准确测定蔗汁中硫酸根含量，为蔗汁澄清工艺提供数据支撑，进而在制糖澄清工艺过程中采取相应的措施，保证糖制品质量，提高糖厂的经济效益。

甘蔗品质的分析方法  第5部分：硫酸盐含量的测定

范围

本部分描述了测定甘蔗汁中硫酸盐含量的原理、试剂、仪器设备、测定步骤、计算及结果表示、精密度。

本部分适用于甘蔗汁硫酸盐含量的测定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 601  化学试剂  标准滴定溶液的制备

GB/T 603  化学试剂  试验方法中所用制剂及制品的制备

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

DB45/T XXXX.4  甘蔗品质的分析方法  第4部分：蔗汁重力纯度的测定

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

硫酸盐含量  sulfate content

蔗汁本身含硫酸盐的量，通常用每100 g固溶物所含的硫酸根克数表示。

原理

蔗汁中硫酸盐含量可用乙二胺四乙酸二钠（EDTA）间接滴定。在蔗汁中加入过量氯化钡溶液，蔗汁中硫酸盐以硫酸钡形式沉淀下来，过量钡离子用EDTA溶液滴定，从而测定蔗汁硫酸盐含量。甘蔗样品的硫酸盐含量通常以榨出汁硫酸根含量计。

试剂

除另有说明外，所用试剂均为分析纯，实验用水应符合GB/T 6682的要求。试验中所需标准滴定溶液、制剂及制品，在没有注明其他要求时均按GB/T 601、GB/T 603的规定制备。

铵盐缓冲溶液：称取54.0 g氯化铵溶于200 mL水中，加350 mL氨水（密度0.91 g/cm3），加水稀释至1 000 mL（pH=10）。

EDTA溶液(0.01 mol/L) ：称取4.0 g乙二胺四乙酸二钠（EDTA），溶于50 ℃～70 ℃水，冷却加水稀释至1 000 mL，摇匀贮于聚乙烯瓶。

铬黑T指示剂：称取0.5 g铬黑T与50 g干燥氯化钠一起研磨成粉末，置于棕色瓶。

氯化镁溶液(0.01 mol/L) ：准确称取2.040 g氯化镁（MgCl2∙6H2O），用水溶解，稀释至1 000 mL。 用0.01 mol/L EDTA 溶液按钙镁总量方法标定。

氯化钡溶液(0.01 mol/L) ：准确称取2.450 g氯化钡（BaCl2∙2H2O），用水溶解，稀释至1 000 mL。

- 标定：吸取20 mL氯化钡溶液，加入5 mL已标定好的氯化镁溶液、5 mL铵盐缓冲溶液和0.1 g铬黑T指示剂，用0.01 mol/L EDTA 溶液滴定至溶液由紫红色变成蓝色为止。以所耗用EDTA体积减去滴定5 mL氯化镁溶液消耗EDTA体积，即为20 mL氯化钡溶液所耗用EDTA体积。根据物质量的放应关系计算氯化钡溶液浓度。

盐酸羟胺溶液(20 g/L)：准确称取2.0 g 盐酸羟胺，用水溶解，稀释定容到100 mL。

仪器设备

压榨机。

天平：感量0.001 g、0.1 g。

pH计。

滴定管：25 mL、50 mL。

锥形瓶：250 mL。

容量瓶：1 000 mL。

烧杯：100 mL、250 mL。

附温糖锤度计或折光锤度计。

精密温度计：0 ℃～50 ℃，精度0.1 ℃。

吸量管：5 mL、10 mL、20 mL。

筛网：150 μm(100目)。

电炉：0 W～1 000 W。

研钵。

测定步骤

试样的测定

将压榨的蔗汁混匀后过150μm(100目)筛网滤去蔗渣，吸取5 mL～20 mL蔗汁于250 mL锥形瓶中，加水100 mL和5 mL铵盐缓冲液，混匀后加3滴20 g/L盐酸羟胺(5.7)和0.1 g铬黑T指示剂(5.4)，混匀后溶液呈紫红色。用0.01 mol/LEDTA溶液(5.3)滴定至溶液由紫红色突然变为灰蓝色为止。另取水100 mL，按上述方法作空白试验。前后滴定所消耗EDTA体积之差，即为滴定钙镁总量所耗EDTA体积。

另吸取10 mL蔗汁于250 mL锥形瓶中，加水100 mL。在电炉上加热煮沸1 min，再逐滴加入0.01 mol/L氯化钡溶液10 mL(5.6)。冷却后加入5 mL铵盐缓冲液(5.2)、5 mL 0.01 mol/L氯化镁溶液(5.5)和和0.1 g铬黑T指示剂(5.4)。摇匀后，用0.01 mol/L EDTA 溶液(5.3)滴定至溶液由紫红色变成灰蓝色为滴定终点。记录耗用EDTA体积。

蔗汁锤度

按DB45/T XXXX.4的规定执行。

计算及结果表示

蔗汁中硫酸值含量S，以每100 g固溶物所含的硫酸根质量(g)表示，按式（1）结算：

()

式中：

S——蔗汁中硫酸盐含量，单位为克（g）；

C0,V0——滴定钙镁总量时EDTA浓度及所耗用体积，单位为摩尔每升（mol/L），毫升（mL）；

C1,V1——加入氯化钡溶液浓度及所耗用体积，单位为摩尔每升（mol/L），毫升（mL）；

C2,V2——加入氯化镁溶液浓度及所耗用体积，单位为摩尔每升（mol/L），毫升（mL）；

C3,V3——滴定SO42-时EDTA浓度及所耗用体积，单位为摩尔每升（mol/L），毫升（mL）；

V——蔗汁体积，单位为毫升（mL）；

d——蔗汁视密度(20 ℃)，用蔗汁锤度查附录A得到；

B——蔗汁锤度(20 ℃)，单位为锤度（°Bx）；

0.096——1 mmol SO42-质量，单位为（g）。

取平行测定值的算术平均值为测定结果，保留小数点后三位。

精密度

在重复条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的10％。

（资料性）
蔗汁锤度-视密度对照表

蔗汁锤度-视密度对照表见表A.1。

锤度-视密度对照表

| 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) | 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) | 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) | 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) | 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 0.99717 | 0.1 | 0.99756 | 0.2 | 0.99795 | 0.3 | 0.99834 | 0.4 | 0.99872 |
| 0.5 | 0.99911 | 0.6 | 0.99950 | 0.7 | 0.99989 | 0.8 | 1.00028 | 0.9 | 1.00067 |
| 1.0 | 1.00106 | 1.1 | 1.00145 | 1.2 | 1.00184 | 1.3 | 1.00223 | 1.4 | 1.00261 |
| 1.5 | 1.00300 | 1.6 | 1.00339 | 1.7 | 1.00378 | 1.8 | 1.00417 | 1.9 | 1.00456 |
| 2.0 | 1.00495 | 2.1 | 1.00534 | 2.2 | 1.00574 | 2.3 | 1.00613 | 2.4 | 1.00652 |
| 2.5 | 1.00691 | 2.6 | 1.00730 | 2.7 | 1.00769 | 2.8 | 1.00809 | 2.9 | 1.00848 |
| 3.0 | 1.00887 | 3.1 | 1.00927 | 3.2 | 1.00966 | 3.3 | 1.01006 | 3.4 | 1.01045 |
| 3.5 | 1.01084 | 3.6 | 1.01124 | 3.7 | 1.01163 | 3.8 | 1.01203 | 3.9 | 1.01243 |
| 4.0 | 1.01282 | 4.1 | 1.01322 | 4.2 | 1.01361 | 4.3 | 1.01401 | 4.4 | 1.01441 |
| 4.5 | 1.01480 | 4.6 | 1.01520 | 4.7 | 1.01560 | 4.8 | 1.01600 | 4.9 | 1.01640 |
| 5.0 | 1.01680 | 5.1 | 1.01719 | 5.2 | 1.01759 | 5.3 | 1.01799 | 5.4 | 1.01839 |
| 5.5 | 1.01879 | 5.6 | 1.01919 | 5.7 | 1.01955 | 5.8 | 1.01999 | 5.9 | 1.02040 |
| 6.0 | 1.02080 | 6.1 | 1.02120 | 6.2 | 1.02160 | 6.3 | 1.02200 | 6.4 | 1.02241 |
| 6.5 | 1.02281 | 6.6 | 1.02321 | 6.7 | 1.02362 | 6.8 | 1.02402 | 6.9 | 1.02442 |
| 7.0 | 1.02483 | 7.1 | 1.02523 | 7.2 | 1.02564 | 7.3 | 1.02604 | 7.4 | 1.02645 |
| 7.5 | 1.02685 | 7.6 | 1.02726 | 7.7 | 1.02766 | 7.8 | 1.02807 | 7.9 | 1.02848 |
| 8.0 | 1.02888 | 8.1 | 1.02929 | 8.2 | 1.02970 | 8.3 | 1.03011 | 8.4 | 1.03052 |
| 8.5 | 1.03093 | 8.6 | 1.03133 | 8.7 | 1.03174 | 8.8 | 1.03215 | 8.9 | 1.03256 |
| 9.0 | 1.03297 | 9.1 | 1.03338 | 9.2 | 1.03379 | 9.3 | 1.03420 | 9.4 | 1.03461 |
| 9.5 | 1.03503 | 9.6 | 1.03544 | 9.7 | 1.03585 | 9.8 | 1.03626 | 9.9 | 1.03667 |
| 10.0 | 1.03709 | 10.1 | 1.03750 | 10.2 | 1.03791 | 10.3 | 1.03833 | 10.4 | 1.03874 |
| 10.5 | 1.03916 | 10.6 | 1.03957 | 10.7 | 1.03999 | 10.8 | 1.04040 | 10.9 | 1.04082 |
| 11.0 | 1.04123 | 11.1 | 1.04165 | 11.2 | 1.04207 | 11.3 | 1.04248 | 11.4 | 1.04290 |
| 11.5 | 1.04332 | 11.6 | 1.04373 | 11.7 | 1.04415 | 11.8 | 1.04457 | 11.9 | 1.04499 |
| 12.0 | 1.04541 | 12.1 | 1.04583 | 12.2 | 1.04625 | 12.3 | 1.04667 | 12.4 | 1.04709 |
| 12.5 | 1.04750 | 12.6 | 1.04793 | 12.7 | 1.04835 | 12.8 | 1.04877 | 12.9 | 1.04919 |
| 13.0 | 1.04961 | 13.1 | 1.05003 | 13.2 | 1.05046 | 13.3 | 1.05088 | 13.4 | 1.05130 |
| 13.5 | 1.05172 | 13.6 | 1.05215 | 13.7 | 1.05257 | 13.8 | 1.05300 | 13.9 | 1.05342 |
| 14.0 | 1.05385 | 14.1 | 1.05427 | 14.2 | 1.05470 | 14.3 | 1.05512 | 14.4 | 1.05555 |
| 14.5 | 1.05598 | 14.6 | 1.05640 | 14.7 | 1.05683 | 14.8 | 1.05726 | 14.9 | 1.05768 |

- 表A.1  锤度-视密度对照表（续）

| 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) | 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) | 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) | 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) | 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.0 | 1.05811 | 15.1 | 1.05854 | 15.2 | 1.05897 | 15.3 | 1.05940 | 15.4 | 1.05983 |
| 15.5 | 1.06026 | 15.6 | 1.06069 | 15.7 | 1.06112 | 15.8 | 1.06155 | 15.9 | 1.06198 |
| 16.0 | 1.06241 | 16.1 | 1.06284 | 16.2 | 1.06327 | 16.3 | 1.06370 | 16.4 | 1.06414 |
| 16.5 | 1.06457 | 16.6 | 1.06500 | 16.7 | 1.06544 | 16.8 | 1.06587 | 16.9 | 1.06630 |
| 17.0 | 1.06671 | 17.1 | 1.06717 | 17.2 | 1.06761 | 17.3 | 1.06804 | 17.4 | 1.06848 |
| 17.5 | 1.06891 | 17.6 | 1.06935 | 17.7 | 1.06978 | 17.8 | 1.07022 | 17.9 | 1.07066 |
| 18.0 | 1.07110 | 18.1 | 1.07153 | 18.2 | 1.07197 | 18.3 | 1.07241 | 18.4 | 1.07285 |
| 18.5 | 1.07329 | 18.6 | 1.07373 | 18.7 | 1.07417 | 18.8 | 1.07461 | 18.9 | 1.07505 |
| 19.0 | 1.07549 | 19.1 | 1.07593 | 19.2 | 1.07637 | 19.3 | 1.07681 | 19.4 | 1.07725 |
| 19.5 | 1.07769 | 19.6 | 1.07814 | 19.7 | 1.07858 | 19.8 | 1.07902 | 19.9 | 1.07947 |
| 20.0 | 1.07991 | 20.1 | 1.08035 | 20.2 | 1.08080 | 20.3 | 1.08124 | 20.4 | 1.08169 |
| 20.5 | 1.08213 | 20.6 | 1.08258 | 20.7 | 1.08302 | 20.8 | 1.08347 | 20.9 | 1.08392 |
| 21.0 | 1.08436 | 21.1 | 1.08481 | 21.2 | 1.08526 | 21.3 | 1.08571 | 21.4 | 1.08616 |
| 21.5 | 1.08660 | 21.6 | 1.08705 | 21.7 | 1.08750 | 21.8 | 1.08795 | 21.9 | 1.08840 |
| 22.0 | 1.08885 | 22.1 | 1.08930 | 22.2 | 1.08975 | 22.3 | 1.09020 | 22.4 | 1.09066 |
| 22.5 | 1.09111 | 22.6 | 1.09156 | 22.7 | 1.09201 | 22.8 | 1.09247 | 22.9 | 1.09292 |
| 23.0 | 1.09337 | 23.1 | 1.09383 | 23.2 | 1.09428 | 23.3 | 1.09473 | 23.4 | 1.09519 |
| 23.5 | 1.09564 | 23.6 | 1.09610 | 23.7 | 1.09656 | 23.8 | 1.09701 | 23.9 | 1.09747 |
| 24.0 | 1.09792 | 24.1 | 1.09838 | 24.2 | 1.09884 | 24.3 | 1.09930 | 24.4 | 1.09976 |
| 24.5 | 1.10021 | 24.6 | 1.10067 | 24.7 | 1.10113 | 24.8 | 1.10159 | 24.9 | 1.10205 |
| 25.0 | 1.10251 | 25.1 | 1.10297 | 25.2 | 1.10343 | 25.3 | 1.10389 | 25.4 | 1.10435 |
| 25.5 | 1.10482 | 25.6 | 1.10528 | 25.7 | 1.10574 | 25.8 | 1.10620 | 25.9 | 1.10667 |
| 26.0 | 1.10713 | 26.1 | 1.10759 | 26.2 | 1.10759 | 26.3 | 1.10806 | 26.4 | 1.10899 |
| 26.5 | 1.10945 | 26.6 | 1.10992 | 26.7 | 1.11038 | 26.8 | 1.11085 | 26.9 | 1.11131 |
| 27.0 | 1.11178 | 27.1 | 1.11225 | 27.2 | 1.11272 | 27.3 | 1.11318 | 27.4 | 1.11465 |
| 27.5 | 1.11412 | 27.6 | 1.11459 | 27.7 | 1.11506 | 27.8 | 1.11553 | 27.9 | 1.11600 |
| 28.0 | 1.11647 | 28.1 | 1.11694 | 28.2 | 1.11741 | 28.3 | 1.11788 | 28.4 | 1.11835 |
| 28.5 | 1.11882 | 28.6 | 1.11929 | 28.7 | 1.11977 | 28.8 | 1.12024 | 28.9 | 1.12071 |
| 29.0 | 1.12119 | 29.1 | 1.12166 | 29.2 | 1.12214 | 29.3 | 1.12261 | 29.4 | 1.12308 |
| 29.5 | 1.12365 | 29.6 | 1.12404 | 29.7 | 1.12451 | 29.8 | 1.12499 | 29.9 | 1.12546 |
| 30.0 | 1.12594 | 30.1 | 1.12642 | 30.2 | 1.12690 | 30.3 | 1.12737 | 30.4 | 1.12785 |
| 30.5 | 1.12833 | 30.6 | 1.12881 | 30.7 | 1.12929 | 30.8 | 1.12977 | 30.9 | 1.13025 |
| 31.0 | 1.13073 | 31.1 | 1.13121 | 31.2 | 1.13169 | 31.3 | 1.13217 | 31.4 | 1.13266 |
| 31.5 | 1.13314 | 31.6 | 1.13362 | 31.7 | 1.13410 | 31.8 | 1.13459 | 31.9 | 1.13507 |
| 32.0 | 1.13555 | 32.1 | 1.13604 | 32.2 | 1.13652 | 32.3 | 1.13701 | 32.4 | 1.13749 |
| 32.5 | 1.13798 | 32.6 | 1.13846 | 32.7 | 1.13895 | 32.8 | 1.13944 | 32.9 | 1.13992 |