| ICS | 65.020 |
| --- | --- |
| CCS | B 34 |

45

广西壮族自治区地方标准

DB 45/T 2206.8—XXXX

甘蔗品质的分析方法  第8部分：胶体含量的测定

Analysis method of sugarcane quality—Part 8: determination of colloid content

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西壮族自治区市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件为DB45/T 2206《甘蔗品质的分析方法》的第8部分。DB45/T 2206已经发布了以下部分：

- 第1部分：样品的采集和预处理。

- 第2部分：还原糖分的测定（兰—艾农恒容法）。

- 第3部分：自然磷酸值的测定。

本文件由广西壮族自治区农业科学院提出并宣贯。

本文件由广西糖业标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所、广西标准化协会、农业农村部甘蔗品质监督检测测试中心（南宁）、广西大学、广西农业职业技术学院。

本文件主要起草人：杨玉霞、王天顺、谢宏昭、王海军、蓝冬丽、黄林华、蒋文艳、廖洁、陈伟、何洁、宁德娇、莫磊兴、闫飞燕、莫耀林、乔双雨、张敏、石敏、陈泳锨。

引言

甘蔗是制糖工业的主要原料，从国民经济意义上来看，不单要求高产量，同时还要求有高品质。在制糖生产中甘蔗成分的变化影响甘蔗制糖过程。指导制糖企业开展甘蔗品质的分析，确保测定数据科学、精确，对制糖产业发展以及促进甘蔗科学研究和甘蔗工农业生产具有重要的意义。DB45/T XXXX《甘蔗品质的分析方法》分为如下部分：

第1部分：样品的采集和预处理。目的在于更好的对甘蔗品质展开分析，提高样品的采集和处理质量。

第2部分：还原糖分的测定（兰—艾农恒容法）。目的在于使甘蔗的还原糖分的检测更快速简便，分析测定结果可靠性强。

第3部分：自然磷酸值的测定。目的在于指导制糖企业开展甘蔗自然磷酸值测定，确保自然磷酸值测定数据科学、精确。

第4部分：蔗汁重力纯度的测定。目的在于指导制糖企业、甘蔗育种机构开展甘蔗蔗汁重力纯度测定，确保蔗汁重力纯度测定数据科学、精确。

第5部分：硫酸盐含量的测定。目的在于指导制糖企业开展甘蔗蔗汁硫酸盐含量测定，确保蔗汁硫酸盐含量的测定数据科学、精确。

第6部分：氯化物含量的测定。目的在于指导制糖企业开展甘蔗蔗汁氯化物含量测定，确保蔗汁氯化物含量测定数据科学、精确。

第7部分：可溶性二氧化硅的测定。目的在于指导制糖企业开展甘蔗蔗汁可溶性二氧化硅测定，确保蔗汁可溶性二氧化硅含量测定数据科学、精确。

第8部分：胶体含量的测定。目的在于指导制糖企业开展甘蔗蔗汁胶体含量测定，确保蔗汁胶体含量测定数据科学、精确。

第9部分：总氮含量的测定。目的在于指导制糖企业开展甘蔗蔗汁总氮含量测定，确保蔗汁总氮含量测定数据科学、精确。

第10部分：……。

蔗汁中胶体含量，通常以蔗汁中每100 g固溶物所含的胶体克数表示。蔗汁中胶体物质主要是由甘蔗本身带来的果树胶、树胶质及蛋白质，是非糖分的主要成分。树胶质及蛋白质是水化程度较高的胶体，其测定结果是否精准，对蔗汁澄清及蔗糖结晶均有重要影响。准确测定蔗汁中胶体含量，为蔗汁澄清工艺提供数据支撑，以便在制糖澄清及蔗糖结晶工艺过程中采取相应的措施，保证糖制品质量，提高糖厂的经济效益。

甘蔗品质的分析方法  第8部分：胶体含量的测定

范围

本部分描述了测定甘蔗汁中胶体含量的原理、试剂、仪器设备、测定步骤、计算及结果表示、精密度

本部分适用于采用乙醇沉淀法对甘蔗汁胶体含量的测定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 603   化学试剂  试验方法中所用制剂及制品的制备

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

DB45/T XXXX.4  甘蔗品质的分析方法  第4部分：蔗汁重力纯度的测定

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

胶体含量  colloid content

蔗汁本身含胶体的量，通常用每100 g固溶物所含的胶体克数表示。

原理

蔗汁中亲水性胶体（果胶质、蛋白质、某些有机物和无机物的胶态物质等）能被大量乙醇凝聚而沉淀，沉淀经过过滤、干燥、称重，即可求出沉淀的质量。甘蔗蔗汁中胶体含量通常以榨出汁的每100 g固溶物所含的胶体克数表示。

试剂

除另有说明外，所用试剂均为分析纯，实验用水应符合GB/T 6682的要求。试验中所需标准滴定溶液、制剂及制品，在没有注明其他要求时均按GB/T 603的规定制备。

盐酸溶液(0.1 mol/L)：量取9 mL盐酸（密度1.19 g/cm3）注入含水的1 000 mL容量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀。

乙醇溶液(95％)：量取950 mL无水乙醇于1 000 mL容量瓶，加水至刻度，摇匀。

乙醇溶液(90％)：量取900 mL无水乙醇于1 000 mL容量瓶，加水至刻度，摇匀。

a-萘酚溶液(1％)：称取1.0 g a-萘酚溶于90％乙醇溶液，用90％乙醇溶液定容至100 mL容量瓶，摇匀，避光保存。

仪器设备

压榨机。

pH计。

天平：感量0.1 g 、0.000 1 g。

回流冷凝器：200 mm蛇管式或直管式。

水浴锅：10 ℃～100 ℃。

圆底烧瓶：200 mL。

吸量管：5 mL、10 mL、5 mL、。

恒温干燥箱：可控温50 ℃～300 ℃。

附温糖锤度计或折光锤度计。

精密温度计：0 ℃～50 ℃，精度 0.1 ℃。

定量滤纸。

秒表。

干燥器。

筛网：150 μm(100目)。

测定步骤

试样的测定

将压榨的蔗汁混匀后过150 μm(100目)筛网滤去蔗渣，吸取5 mL～15 mL蔗汁于200 mL圆底烧瓶中，用0.1 mol/L盐酸溶液(5.2)调节pH值至4.0～4.5，加入90 mL 95％乙醇溶液(5.3)，摇匀。装上橡皮塞和回流冷凝器，置于95 ℃水浴内回流15 min使胶体沉淀。溶液用已知质量的定量滤纸过滤，沉淀用90％乙醇溶液(5.4)少量多次洗涤，洗至滤液对a-萘酚不呈紫色反应为止。沉淀连同滤纸放入已知质量称量瓶中，100 ℃下干燥至恒重，放入干燥器内冷却至室温，称重。

蔗汁锤度

按DB45/T XXXX.4的规定执行。

计算及结果表示

蔗汁中胶体含量J，通常以榨出汁的每100 g固溶物所含的胶体克数表示，按式（1）计算：

()

式中：

J——蔗汁中胶体含量，单位为克（g）；

W——沉淀的质量，单位为克（g）；

V——蔗汁体积，单位为毫升（mL）；

d——蔗汁视密度（20 ℃），用蔗汁锤度查附录A得到；

B——蔗汁锤度（20 ℃），单位为锤度（°Bx）；

取平行测定值的算术平均值为测定结果，保留到两位小数。

精密度

在重复条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的10％。

（资料性）
蔗汁锤度-视密度对照表

蔗汁锤度-视密度对照表见表A.1。

锤度-视密度对照表

| 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) | 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) | 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) | 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) | 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 0.99717 | 0.1 | 0.99756 | 0.2 | 0.99795 | 0.3 | 0.99834 | 0.4 | 0.99872 |
| 0.5 | 0.99911 | 0.6 | 0.99950 | 0.7 | 0.99989 | 0.8 | 1.00028 | 0.9 | 1.00067 |
| 1.0 | 1.00106 | 1.1 | 1.00145 | 1.2 | 1.00184 | 1.3 | 1.00223 | 1.4 | 1.00261 |
| 1.5 | 1.00300 | 1.6 | 1.00339 | 1.7 | 1.00378 | 1.8 | 1.00417 | 1.9 | 1.00456 |
| 2.0 | 1.00495 | 2.1 | 1.00534 | 2.2 | 1.00574 | 2.3 | 1.00613 | 2.4 | 1.00652 |
| 2.5 | 1.00691 | 2.6 | 1.00730 | 2.7 | 1.00769 | 2.8 | 1.00809 | 2.9 | 1.00848 |
| 3.0 | 1.00887 | 3.1 | 1.00927 | 3.2 | 1.00966 | 3.3 | 1.01006 | 3.4 | 1.01045 |
| 3.5 | 1.01084 | 3.6 | 1.01124 | 3.7 | 1.01163 | 3.8 | 1.01203 | 3.9 | 1.01243 |
| 4.0 | 1.01282 | 4.1 | 1.01322 | 4.2 | 1.01361 | 4.3 | 1.01401 | 4.4 | 1.01441 |
| 4.5 | 1.01480 | 4.6 | 1.01520 | 4.7 | 1.01560 | 4.8 | 1.01600 | 4.9 | 1.01640 |
| 5.0 | 1.01680 | 5.1 | 1.01719 | 5.2 | 1.01759 | 5.3 | 1.01799 | 5.4 | 1.01839 |
| 5.5 | 1.01879 | 5.6 | 1.01919 | 5.7 | 1.01955 | 5.8 | 1.01999 | 5.9 | 1.02040 |
| 6.0 | 1.02080 | 6.1 | 1.02120 | 6.2 | 1.02160 | 6.3 | 1.02200 | 6.4 | 1.02241 |
| 6.5 | 1.02281 | 6.6 | 1.02321 | 6.7 | 1.02362 | 6.8 | 1.02402 | 6.9 | 1.02442 |
| 7.0 | 1.02483 | 7.1 | 1.02523 | 7.2 | 1.02564 | 7.3 | 1.02604 | 7.4 | 1.02645 |
| 7.5 | 1.02685 | 7.6 | 1.02726 | 7.7 | 1.02766 | 7.8 | 1.02807 | 7.9 | 1.02848 |
| 8.0 | 1.02888 | 8.1 | 1.02929 | 8.2 | 1.02970 | 8.3 | 1.03011 | 8.4 | 1.03052 |
| 8.5 | 1.03093 | 8.6 | 1.03133 | 8.7 | 1.03174 | 8.8 | 1.03215 | 8.9 | 1.03256 |
| 9.0 | 1.03297 | 9.1 | 1.03338 | 9.2 | 1.03379 | 9.3 | 1.03420 | 9.4 | 1.03461 |
| 9.5 | 1.03503 | 9.6 | 1.03544 | 9.7 | 1.03585 | 9.8 | 1.03626 | 9.9 | 1.03667 |
| 10.0 | 1.03709 | 10.1 | 1.03750 | 10.2 | 1.03791 | 10.3 | 1.03833 | 10.4 | 1.03874 |
| 10.5 | 1.03916 | 10.6 | 1.03957 | 10.7 | 1.03999 | 10.8 | 1.04040 | 10.9 | 1.04082 |
| 11.0 | 1.04123 | 11.1 | 1.04165 | 11.2 | 1.04207 | 11.3 | 1.04248 | 11.4 | 1.04290 |
| 11.5 | 1.04332 | 11.6 | 1.04373 | 11.7 | 1.04415 | 11.8 | 1.04457 | 11.9 | 1.04499 |
| 12.0 | 1.04541 | 12.1 | 1.04583 | 12.2 | 1.04625 | 12.3 | 1.04667 | 12.4 | 1.04709 |
| 12.5 | 1.04750 | 12.6 | 1.04793 | 12.7 | 1.04835 | 12.8 | 1.04877 | 12.9 | 1.04919 |
| 13.0 | 1.04961 | 13.1 | 1.05003 | 13.2 | 1.05046 | 13.3 | 1.05088 | 13.4 | 1.05130 |
| 13.5 | 1.05172 | 13.6 | 1.05215 | 13.7 | 1.05257 | 13.8 | 1.05300 | 13.9 | 1.05342 |
| 14.0 | 1.05385 | 14.1 | 1.05427 | 14.2 | 1.05470 | 14.3 | 1.05512 | 14.4 | 1.05555 |
| 14.5 | 1.05598 | 14.6 | 1.05640 | 14.7 | 1.05683 | 14.8 | 1.05726 | 14.9 | 1.05768 |

表A.1  锤度-视密度对照表（续）

| 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) | 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) | 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) | 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) | 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.0 | 1.05811 | 15.1 | 1.05854 | 15.2 | 1.05897 | 15.3 | 1.05940 | 15.4 | 1.05983 |
| 15.5 | 1.06026 | 15.6 | 1.06069 | 15.7 | 1.06112 | 15.8 | 1.06155 | 15.9 | 1.06198 |
| 16.0 | 1.06241 | 16.1 | 1.06284 | 16.2 | 1.06327 | 16.3 | 1.06370 | 16.4 | 1.06414 |
| 16.5 | 1.06457 | 16.6 | 1.06500 | 16.7 | 1.06544 | 16.8 | 1.06587 | 16.9 | 1.06630 |
| 17.0 | 1.06671 | 17.1 | 1.06717 | 17.2 | 1.06761 | 17.3 | 1.06804 | 17.4 | 1.06848 |
| 17.5 | 1.06891 | 17.6 | 1.06935 | 17.7 | 1.06978 | 17.8 | 1.07022 | 17.9 | 1.07066 |
| 18.0 | 1.07110 | 18.1 | 1.07153 | 18.2 | 1.07197 | 18.3 | 1.07241 | 18.4 | 1.07285 |
| 18.5 | 1.07329 | 18.6 | 1.07373 | 18.7 | 1.07417 | 18.8 | 1.07461 | 18.9 | 1.07505 |
| 19.0 | 1.07549 | 19.1 | 1.07593 | 19.2 | 1.07637 | 19.3 | 1.07681 | 19.4 | 1.07725 |
| 19.5 | 1.07769 | 19.6 | 1.07814 | 19.7 | 1.07858 | 19.8 | 1.07902 | 19.9 | 1.07947 |
| 20.0 | 1.07991 | 20.1 | 1.08035 | 20.2 | 1.08080 | 20.3 | 1.08124 | 20.4 | 1.08169 |
| 20.5 | 1.08213 | 20.6 | 1.08258 | 20.7 | 1.08302 | 20.8 | 1.08347 | 20.9 | 1.08392 |
| 21.0 | 1.08436 | 21.1 | 1.08481 | 21.2 | 1.08526 | 21.3 | 1.08571 | 21.4 | 1.08616 |
| 21.5 | 1.08660 | 21.6 | 1.08705 | 21.7 | 1.08750 | 21.8 | 1.08795 | 21.9 | 1.08840 |
| 22.0 | 1.08885 | 22.1 | 1.08930 | 22.2 | 1.08975 | 22.3 | 1.09020 | 22.4 | 1.09066 |
| 22.5 | 1.09111 | 22.6 | 1.09156 | 22.7 | 1.09201 | 22.8 | 1.09247 | 22.9 | 1.09292 |
| 23.0 | 1.09337 | 23.1 | 1.09383 | 23.2 | 1.09428 | 23.3 | 1.09473 | 23.4 | 1.09519 |
| 23.5 | 1.09564 | 23.6 | 1.09610 | 23.7 | 1.09656 | 23.8 | 1.09701 | 23.9 | 1.09747 |
| 24.0 | 1.09792 | 24.1 | 1.09838 | 24.2 | 1.09884 | 24.3 | 1.09930 | 24.4 | 1.09976 |
| 24.5 | 1.10021 | 24.6 | 1.10067 | 24.7 | 1.10113 | 24.8 | 1.10159 | 24.9 | 1.10205 |
| 25.0 | 1.10251 | 25.1 | 1.10297 | 25.2 | 1.10343 | 25.3 | 1.10389 | 25.4 | 1.10435 |
| 25.5 | 1.10482 | 25.6 | 1.10528 | 25.7 | 1.10574 | 25.8 | 1.10620 | 25.9 | 1.10667 |
| 26.0 | 1.10713 | 26.1 | 1.10759 | 26.2 | 1.10759 | 26.3 | 1.10806 | 26.4 | 1.10899 |
| 26.5 | 1.10945 | 26.6 | 1.10992 | 26.7 | 1.11038 | 26.8 | 1.11085 | 26.9 | 1.11131 |
| 27.0 | 1.11178 | 27.1 | 1.11225 | 27.2 | 1.11272 | 27.3 | 1.11318 | 27.4 | 1.11465 |
| 27.5 | 1.11412 | 27.6 | 1.11459 | 27.7 | 1.11506 | 27.8 | 1.11553 | 27.9 | 1.11600 |
| 28.0 | 1.11647 | 28.1 | 1.11694 | 28.2 | 1.11741 | 28.3 | 1.11788 | 28.4 | 1.11835 |
| 28.5 | 1.11882 | 28.6 | 1.11929 | 28.7 | 1.11977 | 28.8 | 1.12024 | 28.9 | 1.12071 |
| 29.0 | 1.12119 | 29.1 | 1.12166 | 29.2 | 1.12214 | 29.3 | 1.12261 | 29.4 | 1.12308 |
| 29.5 | 1.12365 | 29.6 | 1.12404 | 29.7 | 1.12451 | 29.8 | 1.12499 | 29.9 | 1.12546 |
| 30.0 | 1.12594 | 30.1 | 1.12642 | 30.2 | 1.12690 | 30.3 | 1.12737 | 30.4 | 1.12785 |
| 30.5 | 1.12833 | 30.6 | 1.12881 | 30.7 | 1.12929 | 30.8 | 1.12977 | 30.9 | 1.13025 |
| 31.0 | 1.13073 | 31.1 | 1.13121 | 31.2 | 1.13169 | 31.3 | 1.13217 | 31.4 | 1.13266 |
| 31.5 | 1.13314 | 31.6 | 1.13362 | 31.7 | 1.13410 | 31.8 | 1.13459 | 31.9 | 1.13507 |
| 32.0 | 1.13555 | 32.1 | 1.13604 | 32.2 | 1.13652 | 32.3 | 1.13701 | 32.4 | 1.13749 |
| 32.5 | 1.13798 | 32.6 | 1.13846 | 32.7 | 1.13895 | 32.8 | 1.13944 | 32.9 | 1.13992 |