| ICS | 65.020 |
| --- | --- |
| CCS | B 34 |

45

广西壮族自治区地方标准

DB 45/T 2206.9—XXXX

甘蔗品质的分析方法  第9部分：总氮含量的测定

Analysis method of sugarcane quality—Part 9: determination of total nitrogen content

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西壮族自治区市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件为DB45/T 2206《甘蔗品质的分析方法》的第9部分。B45/T 2206已经发布了以下部分：

- 第1部分：样品的采集和预处理。

- 第2部分：还原糖分的测定（兰—艾农恒容法）。

- 第3部分：自然磷酸值的测定。

本文件由广西壮族自治区农业科学院提出并宣贯。

本文件由广西糖业标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所、广西标准化协会、农业农村部甘蔗品质监督检测测试中心（南宁）、广西大学、广西农业职业技术学院。

本文件主要起草人：杨玉霞、王天顺、蓝冬丽、陈伟、谢宏昭、宁德娇、黄林华、廖洁、蒋文艳、王海军、何洁、莫磊兴、闫飞燕、莫耀林、乔双雨、石敏、张敏、陈泳锨。

引言

甘蔗是制糖工业的主要原料，从国民经济意义上来看，不单要求高产量，同时还要求有高品质。在制糖生产中甘蔗成分的变化影响甘蔗制糖过程。指导制糖企业开展甘蔗品质的分析，确保测定数据科学、精确，对制糖产业发展以及促进甘蔗科学研究和甘蔗工农业生产具有重要的意义。DB45/T XXXX《甘蔗品质的分析方法》分为如下部分：

第1部分：样品的采集和预处理。目的在于更好的对甘蔗品质展开分析，提高样品的采集和处理质量。

第2部分：还原糖分的测定（兰—艾农恒容法）。目的在于使甘蔗的还原糖分的检测更快速简便，分析测定结果可靠性强。

第3部分：自然磷酸值的测定。目的在于指导制糖企业开展甘蔗自然磷酸值测定，确保自然磷酸值测定数据科学、精确。

第4部分：蔗汁重力纯度的测定。目的在于指导制糖企业、甘蔗育种机构开展甘蔗蔗汁重力纯度测定，确保蔗汁重力纯度测定数据科学、精确。

第5部分：硫酸盐含量的测定。目的在于指导制糖企业开展甘蔗蔗汁硫酸盐含量测定，确保蔗汁硫酸盐含量的测定数据科学、精确。

第6部分：氯化物含量的测定。目的在于指导制糖企业开展甘蔗蔗汁氯化物含量测定，确保蔗汁氯化物含量测定数据科学、精确。

第7部分：可溶性二氧化硅的测定。目的在于指导制糖企业开展甘蔗蔗汁可溶性二氧化硅测定，确保蔗汁可溶性二氧化硅含量测定数据科学、精确。

第8部分：胶体含量的测定。目的在于指导制糖企业开展甘蔗蔗汁胶体含量测定，确保蔗汁胶体含量测定数据科学、精确。

第9部分：总氮含量的测定。目的在于指导制糖企业开展甘蔗蔗汁总氮含量测定，确保蔗汁总氮含量测定数据科学、精确。

第10部分：……。

蔗汁中总氮含量，通常用质量百分数表示。蔗汁中含氮物质的成分及含量，可作为判断原料及制品质量极有价值的一项指标，其测定结果是否精准，对工艺的清净效果有很大影响。其中蛋白质态氮在糖汁清净过程中变性凝固，同时带走悬浮粒子和部分胶体，有利于糖汁的清净，是无害氮。酰胺态氮在糖汁加热蒸发时会分解析出氨，进而生成氨基酸使碱度下降，其生成的可溶性盐不能用通常的方法除去。酰胺态氮、氨基态氮、有机态氮、液态氮和硝态氮是清净时不能除去的成蜜物质，会引起废蜜产量增加，统称为有害氮。准确测定蔗汁中总氮含量，为蔗汁制糖工艺提供数据支撑，进而在制糖工艺过程中采取相应的措施，保证糖制品质量，提高糖厂的经济效益。

甘蔗品质的分析方法  第9部分：总氮含量的测定

范围

本部分描述了测定甘蔗汁中总氮含量的原理、试剂、仪器设备、测定步骤、计算及结果表示、精密度

本部分适用于甘蔗汁总氮含量的测定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 601  化学试剂  标准滴定溶液的制备

GB/T 603  化学试剂  试验方法中所用制剂及制品的制备

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

DB45/T XXXX.4  甘蔗品质的分析方法  第4部分：蔗汁重力纯度的测定

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

总氮含量  total nitrogen content

蔗汁本身含总氮的量，通常用质量百分数表示。

原理

蔗汁中各种含氮物质用浓硫酸-过氧化氢消化，将其中的蛋白质和含氮化合物转化为铵态氮，再用硼酸吸收蒸馏出来的氨，经硫酸溶液滴定，计算蔗汁中总氮含量。甘蔗蔗汁中总氮含量通常以质量百分数表示。

试剂

除另有说明外，所用试剂均为分析纯，实验用水应符合GB/T 6682的要求。试验中所需标准滴定溶液、制剂及制品，在没有注明其他要求时均按GB/T 601、GB/T 603的规定制备。

硫酸：密度1.84 g/cm3。

过氧化氢溶液：φ（H2O2）≥30％（优级纯）。

氢氧化钠溶液（10 mol/L）：称取氢氧化钠40.0 g用水溶解并转移至100 mL容量瓶，加水稀释至刻度，摇匀，转移至塑料瓶保存。

氢氧化钠溶液（0.1 mol/L）：称取氢氧化钠0.40 g用水溶解并转移至100 mL容量瓶，加水稀释至刻度，摇匀，转移至塑料瓶保存。

硼酸-指示剂混合溶液：

- 硼酸溶液（1％）：称取硼酸10.0g用水溶解并转移至1 000 mL容量瓶，加水稀释至刻度，摇匀，保存；

- 甲基红指示剂（0.1％）：称取甲基红0.10g用乙醇溶解并转移至100 mL容量瓶，加乙醇稀释至刻度，摇匀，保存；

- 溴甲酚绿指示剂（0.1％）：称取溴甲酚绿0.10g用乙醇溶解并转移至100 mL容量瓶，加乙醇稀释至刻度，摇匀，保存。

使用前，1 L硼酸溶液中加入7 mL甲基红指示剂和10 mL溴甲酚绿指示剂，混合均匀，并用氢氧化钠溶液（5.5）调节至紫红色（pH值为4.5）。

硫酸标准溶液（0.05 mol/L）：量取2.7 mL硫酸（密度1.84 g/cm3）于装有200 mL水的1 000 mL容量瓶，用水稀释至刻度。

仪器设备

压榨机。

自动定氮仪。

消煮炉：温度＞400 ℃

自动定氮仪配套消解管。

恒温干燥箱：可控温50 ℃～300 ℃。

天平：感量0.01 g。

吸量管：2 mL、5 mL、10 mL、20 mL。

容量瓶：100 mL、1000 mL。

附温糖锤度计或折光锤度计。

精密温度计：0 ℃～50 ℃，精度 0.1 ℃。

秒表。

筛网：150 μm(100目)。

测定步骤

试样的消解

将压榨的蔗汁混匀后过150 μm(100目)筛网滤去蔗渣，吸取5 mL～10 mL蔗汁于消解管底部，加入2 mL硫酸(5.2)，待试样膨胀完毕后，再慢慢加入10 mL～18 mL硫酸(5.2)，在消解炉中250 ℃加热,至消解管中有大量白烟冒出时，将温度调至390 ℃，使样液不断沸腾，直至消解管蔗汁呈黑色炭化物时取下冷却，再分批次加入过氧化氢溶液(5.3)，继续消煮。如此反复多次，过氧化氢溶液滴入量逐渐减少，直至溶液完全透明，再加热30 min。同时吸取5 mL～10 mL水代替蔗汁，做空白试验。

取出消解管，冷却至室温，将消解液转移至100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度定容，摇匀，溶液待测。

试样的测定

按仪器说明书，设置氢氧化钠溶液(5.4)和硼酸-指示剂混合溶液(5.6)加入量。吸取待测液（7.1.2）10 mL～100 mL加入消解管中蒸馏后，用硫酸标准溶液(5.7)进行滴定。

蔗汁锤度

按DB45/T XXXX.4的规定执行。

计算及结果表示

蔗汁中总氮含量N，通常用质量百分数表示，按式（1）计算：

()

式中：

N——蔗汁中总氮含量，％；

V1——滴定试样消耗硫酸标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V0——滴定空白试样消耗硫酸标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

c——硫酸标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

D——分取倍数，定容体积与分取体积之比；

V——蔗汁体积，单位为毫升（mL）；

d——蔗汁视密度(20 ℃)，用蔗汁锤度查附录A得到；

0.014——1 mmolN的质量，单位为克（g）；

2——滴定反应系数。

取平行测定值的算术平均值为测定结果，保留小数点后三位。

精密度

在重复条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的1％。

（资料性）
蔗汁锤度-视密度对照表

蔗汁锤度-视密度对照表见表A.1。

锤度-视密度对照表

| 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) | 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) | 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) | 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) | 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 0.99717 | 0.1 | 0.99756 | 0.2 | 0.99795 | 0.3 | 0.99834 | 0.4 | 0.99872 |
| 0.5 | 0.99911 | 0.6 | 0.99950 | 0.7 | 0.99989 | 0.8 | 1.00028 | 0.9 | 1.00067 |
| 1.0 | 1.00106 | 1.1 | 1.00145 | 1.2 | 1.00184 | 1.3 | 1.00223 | 1.4 | 1.00261 |
| 1.5 | 1.00300 | 1.6 | 1.00339 | 1.7 | 1.00378 | 1.8 | 1.00417 | 1.9 | 1.00456 |
| 2.0 | 1.00495 | 2.1 | 1.00534 | 2.2 | 1.00574 | 2.3 | 1.00613 | 2.4 | 1.00652 |
| 2.5 | 1.00691 | 2.6 | 1.00730 | 2.7 | 1.00769 | 2.8 | 1.00809 | 2.9 | 1.00848 |
| 3.0 | 1.00887 | 3.1 | 1.00927 | 3.2 | 1.00966 | 3.3 | 1.01006 | 3.4 | 1.01045 |
| 3.5 | 1.01084 | 3.6 | 1.01124 | 3.7 | 1.01163 | 3.8 | 1.01203 | 3.9 | 1.01243 |
| 4.0 | 1.01282 | 4.1 | 1.01322 | 4.2 | 1.01361 | 4.3 | 1.01401 | 4.4 | 1.01441 |
| 4.5 | 1.01480 | 4.6 | 1.01520 | 4.7 | 1.01560 | 4.8 | 1.01600 | 4.9 | 1.01640 |
| 5.0 | 1.01680 | 5.1 | 1.01719 | 5.2 | 1.01759 | 5.3 | 1.01799 | 5.4 | 1.01839 |
| 5.5 | 1.01879 | 5.6 | 1.01919 | 5.7 | 1.01955 | 5.8 | 1.01999 | 5.9 | 1.02040 |
| 6.0 | 1.02080 | 6.1 | 1.02120 | 6.2 | 1.02160 | 6.3 | 1.02200 | 6.4 | 1.02241 |
| 6.5 | 1.02281 | 6.6 | 1.02321 | 6.7 | 1.02362 | 6.8 | 1.02402 | 6.9 | 1.02442 |
| 7.0 | 1.02483 | 7.1 | 1.02523 | 7.2 | 1.02564 | 7.3 | 1.02604 | 7.4 | 1.02645 |
| 7.5 | 1.02685 | 7.6 | 1.02726 | 7.7 | 1.02766 | 7.8 | 1.02807 | 7.9 | 1.02848 |
| 8.0 | 1.02888 | 8.1 | 1.02929 | 8.2 | 1.02970 | 8.3 | 1.03011 | 8.4 | 1.03052 |
| 8.5 | 1.03093 | 8.6 | 1.03133 | 8.7 | 1.03174 | 8.8 | 1.03215 | 8.9 | 1.03256 |
| 9.0 | 1.03297 | 9.1 | 1.03338 | 9.2 | 1.03379 | 9.3 | 1.03420 | 9.4 | 1.03461 |
| 9.5 | 1.03503 | 9.6 | 1.03544 | 9.7 | 1.03585 | 9.8 | 1.03626 | 9.9 | 1.03667 |
| 10.0 | 1.03709 | 10.1 | 1.03750 | 10.2 | 1.03791 | 10.3 | 1.03833 | 10.4 | 1.03874 |
| 10.5 | 1.03916 | 10.6 | 1.03957 | 10.7 | 1.03999 | 10.8 | 1.04040 | 10.9 | 1.04082 |
| 11.0 | 1.04123 | 11.1 | 1.04165 | 11.2 | 1.04207 | 11.3 | 1.04248 | 11.4 | 1.04290 |
| 11.5 | 1.04332 | 11.6 | 1.04373 | 11.7 | 1.04415 | 11.8 | 1.04457 | 11.9 | 1.04499 |
| 12.0 | 1.04541 | 12.1 | 1.04583 | 12.2 | 1.04625 | 12.3 | 1.04667 | 12.4 | 1.04709 |
| 12.5 | 1.04750 | 12.6 | 1.04793 | 12.7 | 1.04835 | 12.8 | 1.04877 | 12.9 | 1.04919 |
| 13.0 | 1.04961 | 13.1 | 1.05003 | 13.2 | 1.05046 | 13.3 | 1.05088 | 13.4 | 1.05130 |
| 13.5 | 1.05172 | 13.6 | 1.05215 | 13.7 | 1.05257 | 13.8 | 1.05300 | 13.9 | 1.05342 |
| 14.0 | 1.05385 | 14.1 | 1.05427 | 14.2 | 1.05470 | 14.3 | 1.05512 | 14.4 | 1.05555 |
| 14.5 | 1.05598 | 14.6 | 1.05640 | 14.7 | 1.05683 | 14.8 | 1.05726 | 14.9 | 1.05768 |

表A.1  锤度-视密度对照表（续）

| 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) | 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) | 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) | 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) | 锤度 (°Bx) | 视密度 (20 ℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.0 | 1.05811 | 15.1 | 1.05854 | 15.2 | 1.05897 | 15.3 | 1.05940 | 15.4 | 1.05983 |
| 15.5 | 1.06026 | 15.6 | 1.06069 | 15.7 | 1.06112 | 15.8 | 1.06155 | 15.9 | 1.06198 |
| 16.0 | 1.06241 | 16.1 | 1.06284 | 16.2 | 1.06327 | 16.3 | 1.06370 | 16.4 | 1.06414 |
| 16.5 | 1.06457 | 16.6 | 1.06500 | 16.7 | 1.06544 | 16.8 | 1.06587 | 16.9 | 1.06630 |
| 17.0 | 1.06671 | 17.1 | 1.06717 | 17.2 | 1.06761 | 17.3 | 1.06804 | 17.4 | 1.06848 |
| 17.5 | 1.06891 | 17.6 | 1.06935 | 17.7 | 1.06978 | 17.8 | 1.07022 | 17.9 | 1.07066 |
| 18.0 | 1.07110 | 18.1 | 1.07153 | 18.2 | 1.07197 | 18.3 | 1.07241 | 18.4 | 1.07285 |
| 18.5 | 1.07329 | 18.6 | 1.07373 | 18.7 | 1.07417 | 18.8 | 1.07461 | 18.9 | 1.07505 |
| 19.0 | 1.07549 | 19.1 | 1.07593 | 19.2 | 1.07637 | 19.3 | 1.07681 | 19.4 | 1.07725 |
| 19.5 | 1.07769 | 19.6 | 1.07814 | 19.7 | 1.07858 | 19.8 | 1.07902 | 19.9 | 1.07947 |
| 20.0 | 1.07991 | 20.1 | 1.08035 | 20.2 | 1.08080 | 20.3 | 1.08124 | 20.4 | 1.08169 |
| 20.5 | 1.08213 | 20.6 | 1.08258 | 20.7 | 1.08302 | 20.8 | 1.08347 | 20.9 | 1.08392 |
| 21.0 | 1.08436 | 21.1 | 1.08481 | 21.2 | 1.08526 | 21.3 | 1.08571 | 21.4 | 1.08616 |
| 21.5 | 1.08660 | 21.6 | 1.08705 | 21.7 | 1.08750 | 21.8 | 1.08795 | 21.9 | 1.08840 |
| 22.0 | 1.08885 | 22.1 | 1.08930 | 22.2 | 1.08975 | 22.3 | 1.09020 | 22.4 | 1.09066 |
| 22.5 | 1.09111 | 22.6 | 1.09156 | 22.7 | 1.09201 | 22.8 | 1.09247 | 22.9 | 1.09292 |
| 23.0 | 1.09337 | 23.1 | 1.09383 | 23.2 | 1.09428 | 23.3 | 1.09473 | 23.4 | 1.09519 |
| 23.5 | 1.09564 | 23.6 | 1.09610 | 23.7 | 1.09656 | 23.8 | 1.09701 | 23.9 | 1.09747 |
| 24.0 | 1.09792 | 24.1 | 1.09838 | 24.2 | 1.09884 | 24.3 | 1.09930 | 24.4 | 1.09976 |
| 24.5 | 1.10021 | 24.6 | 1.10067 | 24.7 | 1.10113 | 24.8 | 1.10159 | 24.9 | 1.10205 |
| 25.0 | 1.10251 | 25.1 | 1.10297 | 25.2 | 1.10343 | 25.3 | 1.10389 | 25.4 | 1.10435 |
| 25.5 | 1.10482 | 25.6 | 1.10528 | 25.7 | 1.10574 | 25.8 | 1.10620 | 25.9 | 1.10667 |
| 26.0 | 1.10713 | 26.1 | 1.10759 | 26.2 | 1.10759 | 26.3 | 1.10806 | 26.4 | 1.10899 |
| 26.5 | 1.10945 | 26.6 | 1.10992 | 26.7 | 1.11038 | 26.8 | 1.11085 | 26.9 | 1.11131 |
| 27.0 | 1.11178 | 27.1 | 1.11225 | 27.2 | 1.11272 | 27.3 | 1.11318 | 27.4 | 1.11465 |
| 27.5 | 1.11412 | 27.6 | 1.11459 | 27.7 | 1.11506 | 27.8 | 1.11553 | 27.9 | 1.11600 |
| 28.0 | 1.11647 | 28.1 | 1.11694 | 28.2 | 1.11741 | 28.3 | 1.11788 | 28.4 | 1.11835 |
| 28.5 | 1.11882 | 28.6 | 1.11929 | 28.7 | 1.11977 | 28.8 | 1.12024 | 28.9 | 1.12071 |
| 29.0 | 1.12119 | 29.1 | 1.12166 | 29.2 | 1.12214 | 29.3 | 1.12261 | 29.4 | 1.12308 |
| 29.5 | 1.12365 | 29.6 | 1.12404 | 29.7 | 1.12451 | 29.8 | 1.12499 | 29.9 | 1.12546 |
| 30.0 | 1.12594 | 30.1 | 1.12642 | 30.2 | 1.12690 | 30.3 | 1.12737 | 30.4 | 1.12785 |
| 30.5 | 1.12833 | 30.6 | 1.12881 | 30.7 | 1.12929 | 30.8 | 1.12977 | 30.9 | 1.13025 |
| 31.0 | 1.13073 | 31.1 | 1.13121 | 31.2 | 1.13169 | 31.3 | 1.13217 | 31.4 | 1.13266 |
| 31.5 | 1.13314 | 31.6 | 1.13362 | 31.7 | 1.13410 | 31.8 | 1.13459 | 31.9 | 1.13507 |
| 32.0 | 1.13555 | 32.1 | 1.13604 | 32.2 | 1.13652 | 32.3 | 1.13701 | 32.4 | 1.13749 |
| 32.5 | 1.13798 | 32.6 | 1.13846 | 32.7 | 1.13895 | 32.8 | 1.13944 | 32.9 | 1.13992 |